# 闸机维护与更新操作手册

部署日期：2023-11-05

# 一、文档说明

本文档用于指导闸机系统的日常维护和软件更新操作，包含完整的更新流程、登录信息和远程操作方法。

## 1.1 供应商信息

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 供应商名称 | 亿思维科技有限公司 |
| 服务内容 | 闸机维护、软件更新、技术支持 |

## 1.2 维护方式

维护负责方: 亿思维科技有限公司

维护内容:

• 闸机硬件日常维护

• 系统软件更新升级

• 故障排查与修复

• 系统配置与优化

• 远程技术支持

# 二、闸机更新流程

重要提示: 更新前请确保已备份重要数据，并在系统空闲时段进行更新操作。

## 步骤一：确认系统版本

操作步骤: 在设置里查看系统版本号，确认当前版本。

注意事项: 记录当前版本号，便于后续确认更新是否成功。

## 步骤二：准备更新并重启

操作步骤: 插入优盘，关闭闸机电源开关，重启闸机，开机自检。系统检测到更新包后，给出是否更新提示，可以拔掉音响的USB，插上鼠标，确认安装。

注意事项: 确保优盘中包含正确的更新包文件。

## 步骤三：卸载旧版本并安装新版本

操作步骤: 系统更新完毕后，卸载亿思维应用，直接拖动卸载。安装下载好的APK包，浏览器自动下载到系统的下载目录中。

注意事项: 确保新版本APK文件完整且未损坏。

## 步骤四：退出并重新登录

操作步骤: 应用更新好后，进入系统，鼠标长按右下角版本号，退出当前账号重新登录。

注意事项: 重新登录以确保系统加载新版本配置。

## 步骤五：同步系统数据

操作步骤: 登录后，单击左下角系统自动同步用户信息，包括人脸识别数据。

注意事项: 等待数据同步完成，不要中断同步过程。

## 步骤六：测试验证

操作步骤: 测试人脸识别和二维码识别功能是否正常。

注意事项: 确保所有通行方式都能正常使用后才能投入运营。

## 2.1 更新完成检查清单

更新完成后，请逐项检查以下内容：

□ 系统版本号已更新到最新版本

□ 用户信息同步完成

□ 人脸识别功能正常

□ 二维码识别功能正常

□ 刷卡功能正常（如有）

□ 网络连接正常

□ 系统运行稳定，无异常提示

# 三、系统登录信息

安全提示: 以下为系统管理员账号，请妥善保管，不得泄露给无关人员。

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 登录账号 | 130****7168 |
| 登录密码 | ******** |

说明: 上述账号信息已脱敏处理。完整账号密码由系统管理员和供应商维护人员掌握，如需获取请联系相关负责人。

## 3.1 使用说明

• 该账号用于闸机系统管理和维护操作

• 登录后可进行系统设置、数据同步等操作

• 请定期修改密码以确保系统安全

• 完整账号信息由供应商（亿思维科技有限公司）妥善保管

• 如需使用完整账号，请联系供应商技术支持人员

# 四、远程操作方法

当知道闸机IP地址时，可以使用远程工具连接闸机进行操作，无需现场操作。

## 4.1 远程工具

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 工具名称 | scrcpy |
| 版本 | scrcpy-win64-v2.3.1 |
| 文件 | scrcpy-win64-v2.3.1.7z |

## 4.2 远程连接步骤

1. 确认网络连接: 确保操作电脑与闸机在同一网络环境下，或可通过VPN访问闸机网络

2. 获取闸机IP地址: 从系统管理员处获取目标闸机的IP地址

3. 解压并运行工具: 解压scrcpy-win64-v2.3.1.7z文件，运行scrcpy.exe

4. 连接闸机: 在命令行中输入：scrcpy -s <闸机IP地址>:5555

5. 开始远程操作: 连接成功后，即可在电脑上远程控制闸机进行操作

## 4.3 远程操作优势

✓ 无需现场操作，节省时间和人力成本

✓ 可以同时管理多台闸机

✓ 便于故障排查和问题定位

✓ 支持远程更新和维护

✓ 可记录操作过程，便于后续分析

# 五、注意事项

## 5.1 安全注意事项

⚠ 更新操作必须由专业技术人员或经过培训的人员执行

⚠ 更新前务必备份重要数据和配置信息

⚠ 更新过程中不要断电或强制关机

⚠ 系统账号密码需严格保密，定期更换

⚠ 远程操作时确保网络连接稳定可靠

## 5.2 操作建议

• 选择系统空闲时段（如深夜或非营业时间）进行更新

• 更新前告知相关人员，避免影响正常业务

• 保持与供应商技术支持的沟通渠道畅通

• 记录每次更新的时间、版本号和操作人员

• 发现异常情况及时联系供应商技术支持

# 六、常见问题处理

## 6.1 更新失败或卡住

解决方案: 重启闸机，重新执行更新流程；如仍失败，联系供应商技术支持

## 6.2 人脸识别不工作

解决方案: 检查数据同步是否完成；重新登录系统；清理摄像头镜头

## 6.3 二维码无法识别

解决方案: 检查扫描器是否正常工作；调整扫描区域光线；重启闸机

## 6.4 无法登录系统

解决方案: 确认账号密码正确；检查网络连接；联系供应商重置密码

## 6.5 远程连接失败

解决方案: 确认IP地址正确；检查网络连接；确认闸机端口5555已开放

# 七、技术支持

如遇到无法解决的问题，请及时联系供应商技术支持。

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 供应商 | 亿思维科技有限公司 |
| 服务内容 | 闸机维护、软件更新、故障排查、技术咨询 |

文档版本: v1.0

更新日期: 2023-11-05